Подъемные секционные ворота

Подъемные секционные ворота

Подъемные секционные ворота хорошо зарекомендовали себя в производственных, складских и подсобных помещениях, выставочных и спортивных комплексах. Подъемные ворота Ролтекс изготавливаются в точном соответствии с пожеланиями клиента. Подъемные ворота Ролтекс выпускаются различных размеров, остекленные обычными стеклами или элементами Панорама, с ходовой дверью или без нее. Привод ручной или электрический.

Подъемные ворота пластинчатой конструкции

Основные конструктивные части подъемнных ворот Ролтекс:

-Пластины: ДДИ и Панорама

- Дверная рама: Оцинкованная сталь

- Направляющие: Оцинкованная сталь

- Пружинный блок: Спиральные пружины, Канатные барабаны, Канаты

- У ворот с электроприводом к тому же: Двигатель и Блок управления

Тип ЛДИ

Толщина пластин - 46 мм, высота 600 мм, Наибольшая ширина двери ЛДИ - 8000 мм, высота - до 7250 мм. Изоляция из экструзионного полистирола обеспечивает отличные тепловые характеристики ворот (коэффициент теплопередачи 0.5 Вт/м2'С). Теплоизоляционный материал без остатка пригоден для вторичного использования. Благодаря прочным пластинам и принципиально новой герметизации дверь эффективно предотвращает сквозняк даже при большой ветровой нагрузке.

Тип Панорамы ЛДП

Размеры дверных пластин и окон (а также их число) может варьировать в следующих пределах:

Высота пластин:

Верхняя 270-869 мм

Промежуточные 300-800 мм

Нижняя 380-1000 мм

Окна выпускаются шириной от 500 до 1400 мм.

Возможно комбинирование элемент ворот ЛДИ и Панорама.

Остекление

В воротах ЛДИ двойное остекление ВТ и СТ из термоакрила. Для одного окна требуется один полный метр свободного места.

В подъемных воротах Панорама предусматривается окно ДТ.

Материал окна - термоакрил.

Тип Ширина х высота

БТ 730х380 мм

ЦТ 610х300 мм

ÄÒ ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò äâåðè,

см. в предыдущем абзаце

Материалы поверхности и окраска

Поверхность подъемных ворот ЛДИ может выполняться из алюминия "под штукатурку" (крашеного или натурального цвета) или оцинкованной листовой стали "под штукатурку" с покрытием Пластисоль.

Пластины Панорама изготовлены из экструзионного алюминия и бывают крашенные или натурального цвета.

Герметизация

В стыках между пластинами подъемной двери, а также по бокам, наверху и внизу у двери есть эластичные и прочные герметизирующие прокладки из 100%-ного этиленпропиленного каучука (ЭПДМ).

Этиленпропиленовый каучук хорошо сохраняет свою эластичность и обеспечивает лучшую герметизацию боковых косяков.

Эксплуатационная безопасность

В подъемных дверях предусматривается запатентованная "пальчиковая защита". Специально оформленный край эффективно исключает защемление пальцев. Зазор между направляющей и скользящим роликом прикрыт предохранительной шайбой.

Защитные устройства у подъемных дверей Ролтекс соответствуют требованиям общеевропейских стандартов.