Электроштабелеры 4х ходовые

Электроштабелер 4х ходовой TEM-20 Rocla

Совершенно новая модель!

Новизна штабелера ТЕМ заключается в следующем:

Руль и кнопки управления ходом и гидравликой находятся на одном уровне= легко и безопасно в управлении;

Все двигатели(ходовой, рулевой и подъема)переменного тока= уменьшается техобслуживание и время простоя на ремонт; Широкая мачта с

Ведущее колесо и два опорных поворачивающиеся на 360 градусов и новейшая электронная система управления= позволяют двигаться не только под углом 90 градусов, но и 45 градусов причем не останавливаясь во время движения.

Легкое обслуживание

Штабелеры серии Boomerang самые легкие в обслуживании. Двигатели переменного тока не имеют щеток, поэтому они дольше служат и требуют меньше затрат на ремонт. Открутив два винта и откинув кожух Вы получаете доступ ко всем силовым агрегатам штабелера. Агрегаты расположенны на едином шасси и доступ к каждому из них максимально облегчен.

Форма рукоятки управления послужила названием

новому модельному ряду штабелеров- Boomerang

Показатели

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Изготовитель |  |  | ОАО Рокла |
| Модель |  |  | TEM-20 |
| Источник энергии |  |  | Аккумулятор |
| Режим работы |  |  | сидя |
| Номинальная мощность | т | Q | 2,0 |
| Расстояние до центра тяжести груза | мм | c | 600 |
| Расстояние между осями (вилы в нижнем положении) | мм | y | 1485 |

Вес

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес вместе с грузом и аккумулятором | кг |  | 6550 (800 Ач) |
| Нагрузки на колеса (без груза, с аккумулятором) сзади/спереди | кг |  | 2700/2x2x925 |

Колеса

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Колеса, материал (K=резина/Vul=Вулколан) сзади/спереди |  |  | Vul/Vul |
| Размеры ведущего колеса (сзади) | мм |  | 343/140 |
| Количество колес (x=ведущее колесо) сзади/спереди |  |  | 1x/4 |
| Ширина колеи (от средней точки колес), передние колеса | мм | b10 | 1410 |

Размеры

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота козырька безопасности | мм | h6 | 2185 |
| Сиденье (в собранном виде или высота козырька) | мм | h7 | 1055 |
| Высота вилы в нижнем положении | мм | h13 | 50 |
| Общая длинна | мм | l1 | 2590 |
| Длина без вил | мм | l2 | 1980 |
| Ширина корпуса | мм | b1/b2 | 1700 |
| Размеры вилы (толщина/ширина/длинна) | мм | s/e/l6 | 50/120/1150 |
| Ширина вилочной каретки | мм | b3 | 1680 |
| Радиус поворота (вилы в нижнем положении, платформа вверху/внизу) | мм | Wa | 1800 |

Производительность

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость хода с грузом/без груза (езда шагом) | км/ч |  | 10.0/10.5 |
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с |  | 0.23/0.43 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | м/с |  | 0.40/0.38 |
| Способность подъема на гору под уклон с грузом/без груза | % |  | 7.0/12.0 |
| Ручной тормоз |  |  | механический |

Моторы

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ходовой мотор S2 60 мин. | кВт |  | 7,5 |
| Подъемный мотор S3 15% | кВт |  | 14 |
| Напряжение / Мощность аккумулятора (5 ч.) | В/Ач |  | 48/800,960 |
| Вес аккумулятора | кг |  | 1100 |

Прочее

| Показатель | Ед. изм. | Обозн. на черт. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулировка скорости хода |  |  | бесступенчатая |

Чертеж штабелера TEM-20

Электроштабелер

| Подъемный механизм | h3+h13 | h1 | h4 | h2+h13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TREV | 5400 | 2495 | 5960 | 1800 |
|  | 5700 | 2595 | 6260 | 1900 |
|  | 5900 | 2662 | 6460 | 1967 |
|  | 6300 | 2795 | 6860 | 2100 |
|  | 7000 | 3028 | 7560 | 2333 |
|  | 7500 | 3195 | 8060 | 2500 |
|  | 8000 | 3362 | 8560 | 2667 |
|  | 8500 | 3528 | 9060 | 2833 |
|  | 9000 | 3695 | 9560 | 3000 |